ТАГАНРОГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

ЧЕЧЕЛЕВ Сергей Владимирович

УДК 621.397

ЦИФРОВОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Специальность 05.12.17 – Радиотехнические и телевизионные системы и устройства

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Таганрог – 1998 г.

Работа выполнена в Таганрогском государственном радиотехническом университете

Научный руководитель –

доктор технических наук, профессор,

К. В. Филатов (ТРТУ, г. Таганрог)

Официальные оппоненты:

доктор технических наук, профессор

Ю. С. Расщепляев (РВИ РВ, г. Ростов-на-Дону)

кандидат технических наук,

ведущий научный сотрудник

Г. М. Махонин (НИИ «Бриз», г. Таганрог)

Ведущая организация указана в решении совета.

Защита состоится «24»___декабря__1998 г. в _14-20_часов на заседании диссертационного совета Д063.13.03 Таганрогского государственного радиотехнического университета.

Адрес: 347928, г. Таганрог Ростовской области, ГСП-17а,

пер. Некрасовский, 44.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета.

Автореферат разослан «___»_______________1998 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

к.т.н., доцент, СЕМЕНИХИНА Д. В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы и состояние вопроса. Широкое внедрение цифровой и компьютерной техники для обработки и формирования сигналов стало реальностью сегодняшнего состояния электронной промышленности. Не является исключением и телевидение, так как значительно возросли требования к точности и стабильности характеристик телевизионного сигнала.

Основные усилия в области развития стандартных систем цветного телевидения направлены на совершенствование систем кодирования, декодирования и обработки сигналов. Такие ученые, как Гофайзен О.В., Гуглин И.Н., Красносельский И.Н., Кривошеев М.И., Новаковский С.В., Никаноров С.И., Певзнер Б.М., Самойлов В.Ф., Хлебородов В.А, Хохлов Б.Н., Хромой Б.П., Цукерман И.И. и др. внесли огромный вклад в развитие аналогового и внедрение цифрового телевидения.

В России используется система цветности SECAM. Разработка цифрового кодера SECAM является сложной научно-технической задачей. Это связано с тем, что кодирование цветоразностных сигналов по системе SECAM производится с применением низкочастотных и высокочастотных (ВЧ) предыскажений, нелинейной обработки и частотной модуляции двух «несущих» частот.

В настоящее время известны два основных метода формирования цифровых испытательных сигналов цветности SECAM: расчет сигнала на ЭВМ, с последующим считыванием его из ПЗУ (Депари Ж. Расчет формы эталонного сигнала SECAM с целью его записи в память цифрового генератора цветных полос. – Техника кино и телевидения. – 1984 г. – №7, с.32-36), и применение кодирующего устройства на основе цифрового частотного модулятора в виде генератора, управляемого кодом – накопителя фазы (Горьев С. А., Луки В. А, Красовский А.В. Цифровой кодер SECAM. – Техника средств связи. – Серия «Техника телевидения». – 1989. – Выпуск 4, с. 43-50.). Оба метода имеют ряд недостатков.

Недостатком первого метода является его ограниченность только формированием заранее известных сигналов. Но он наиболее прост при формировании испытательных сигналов. Для его реализации достаточно иметь пакет программ расчета сигнала цветности SECAM.

Второй метод формирования сигнала цветности SECAM позволяет кодировать цветоразностные сигналы в реальном масштабе времени. Главным недостатком данного метода является принципиальная необходимость введения высокочастотных предыскажений после частотного модулятора, т.е. по высокой частоте. В связи с этим все элементы цифрового кодера, расположенные после частотного модулятора работают на тактовых частотах не ниже 13.5 МГц. Это требует применения высокоскоростной элементной базы, которая дороже стандартной и имеет ограничения по номенклатуре.

В то же время в локации и системах связи широко применяется квадратурная обработка, что дает возможность снизить частоту обработки сигналов. Это позволяет использовать сравнительно низкоскоростные микропроцессорные комплекты и другую доступную дешевую элементную базу. До настоящего времени метод комплексной огибающей применялся лишь для математического анализа модели телевизионного тракта. В связи с этим представляется целесообразным исследовать возможность цифрового квадратурного формирования сигналов цветности SECAM с целью разработки алгоритма цифрового формирования сигналов цветности, не требующего высокоскоростной элементной базы.

Является неисследованной применимость цифрового квадратурного формирования при малом отношении частоты несущей к ширине спектра результирующего сигнала и использовании для частотной модуляции двух «несущих» при выполнении предыскажений ЧМ сигналов, что является главным отличием данной задачи от требований локации и связи, где «коэффициент широкополосности» порядка 1000 и более, а частота несущей неизменна во времени. Таким образом, исследование цифрового квадратурного формирования сигналов цветности SECAM представляет интерес как с научной, так и практической точек зрения.

Цель работы и задачи исследования. Одной из главных целей диссертационной работы является разработка и исследование алгоритма цифрового квадратурного формирования испытательных сигналов цветности SECAM. С учетом применения квадратурной модуляции в системах цветности PAL и NTSC ставится задача разработки единого алгоритма цифрового мультисистемного кодера стандартных систем цветного телевидения. Последние достижения в области цифрового телевидения учтены при постановке задачи формирования испытательных сигналов, кодированных по системе MPEG-2.

Для достижения поставленных целей проведены следующие исследования и решены задачи:

- предложена методика расчета квадратурных компонент ЧМ сигналов SECAM;

- разработан алгоритм квадратурной фильтрации (ВЧ предыскажения) сигнала SECAM;

- предложен алгоритм квадратурного формирования сигнала цветности SECAM, PAL и NTSС без применения умножителей и сумматоров на основе двухвходового мультиплексора цифровых сигналов;

- выполнен анализ и получены инженерные формулы для расчета статистических характеристик шумов квантования входных сигналов, коэффициентов комплексного фильтра, результатов промежуточных математических операций в квадратурном фильтре, что позволяет на этапе проектирования оценить требуемую разрядность АЦП и фильтра;

- получены аналитические выражения для расчета амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) и группового времени запаздывания (ГВЗ) комплексного цифрового фильтра;

- проведено исследование модели квадратурного кодера SECAM, которое подтвердило правильность найденных статистических характеристик;

- разработана методика формирования испытательных сигналов цифрового телевидения стандарта MPEG-2;

- даны рекомендации по формированию сигналов синхронизации и яркости, согласованных с частотами дискретизации тестовых цифровых сигналов цветности.

Результаты исследований позволили разработать квадратурной алгоритм цифрового формирования сигналов цветности. При этом за счет снижения в 2-3 раза требуемого быстродействия элементной базы появляется возможность перейти на доступную элементную базу, упростить обслуживание и ремонт, выполнить цифровой кодер SECAM на дешевых СБИС существующих технологий (ADSP, FPLD-ПЛИС, FPLS). Таким образом, результаты исследований позволяют сделать более широким внедрение в телевидение цифровых методов формирования сигналов цветности.

Методы исследований. В работе применены методы линейной алгебры, методы функций комплексной переменной, метод комплексной огибающей, спектральный метод анализа цепей, методы анализа цифровых цепей, элементы статистического анализа данных, теории бесконечных рядов, теория устойчивости цифровых фильтров, численные методы решения уравнений, вероятностный и детерминированный методы оценки шумов квантования, математическое моделирование, схемотехническое моделирование.

Научная новизна. В диссертационной работе получены следующие научные результаты:

- предложен квадратурный алгоритм реализации ВЧ предыскажений сигнала цветности SECAM, позволяющий по сравнению с известными методами в 2-3 раза снизить тактовую частоту работы основных узлов кодера;

- разработана математическая  модель цифрового комплексного фильтра ВЧ предыскажений и кодеров SECAM/PAL в целом (в среде MathCAD 7, SIMULINK 2), которые отличаются наглядностью; их можно использовать для исследования соответствующих устройств;

- получены аналитические выражения для основных характеристик цифрового комплексного фильтра, статистических характеристик шумов квантования при цифровой квадратурной обработке, позволяющие уже на этапе проектирования оценить результирующие параметры устройств;

- разработан единый алгоритм цифрового формирования испытательных (тестовых) сигналов PAL/SECAM, позволяющий объединить системы и тем самым упростить реализацию мультистандартного кодера;

- предложена методика формирования тестовых сигналов цифрового телевидения стандарта MPEG-2, дающая, в отличие от субъективных методов, возможность объективно оценить работу кодеров/декодеров MPEG-2.

Практическая ценность. Практическая ценность результатов, полученных в работе заключается в следующем:

- разработано программное обеспечение для расчета квадратурных составляющих ЧМ сигналов цветности SECAM и квадратурного фильтра ВЧ предыскажений сигнала цветности SECAM, позволяющее быстро разработать и проверить основные параметры цифрового комплексного кодера SECAM;

- предложена структура и разработана схема принципиальная электрическая единого цифрового квадратурного кодера-формирователя тестовых сигналов цветности SECAM/PAL без применения сумматоров и умножителей, применение которого дает возможность отказаться от использования высокоскоростных умножителей и сумматоров;

- даны рекомендации по выбору частот дискретизации и разрядности элементов цифрового комплексного фильтра, числа разрядов представления ЧМ сигналов SECAM и цветоразностных сигналов PAL, дающие зависимости характеристик цифрового кодера SECAM от соответствующих параметров;

- разработаны рекомендации по согласованию частот дискретизации сигналов синхронизации и яркости с цифровыми сигналами цветности, что позволяет упростить структуру цифрового устройства;

- предложен испытательный сигнал для объективной оценки работы систем цифрового телевидения MPEG-2.

Результаты работы нашли применение при разработке цифрового кодера SECAM для телекомпании «ТТК», генератора испытательных ТВ сигналов на каф. ТОР ТРТУ по г/б 6.30.006.3, в учебном процессе на кафедре ТОР ТРТУ.

Перечисленный выше результаты создают основу для создания цифрового мультисистемного формирователя тестовых сигналов, кодированных по системам  SECAM, PAL и NTSС на современной доступной элементной базе за счет существенного (в 2-3 раза: с 13.5-18 МГц до 4-6.75 МГц) снижения тактовой частоты работы основных блоков цифрового кодера. Таким образом, за счет меньшей себестоимости элементной базы снижаются затраты на обслуживание и ремонт цифровых кодеров при сохранении высоких технических характеристик цифрового устройства и качественных показателей формируемых сигналов.

Выработанные рекомендации по формированию испытательных сигналов цифрового телевидения MPEG-2 можно использовать при тестировании цифровой аппаратуры стандарта MPEG-2.

Реализация результатов работы. Диссертационная работа выполнялась в рамках г/б 6.30.006.3 «Методы моделирования, синтеза и анализа радиотехнических сигналов», г/б 11152 «Теория и принципы построения адаптивных моделей сложных электронных цепей и пространственно-временных сигналов для САПР радиоэлектронных устройств». Ее результаты использованы в учебном процессе на кафедре Теоретических основ радиотехники при разработке лекционных материалов по дисциплинам «Схемотехника видеоаппаратуры» (специальность 2014 – «Проектирование и обслуживание устройств обработки и формирования аудиовизуальной информации») и «Коммерческое телевидение» (специальность 0715 – «Радиофизика»), а также при постановке лабораторного практикума и курсового проектирования по дисциплине «Схемотехника видеоаппаратуры», что позволило улучшить методическое обеспечение читаемых дисциплин, в том числе за счет повышения результативности и наглядности проводимых лабораторных практикумов; в «Таганрогской телекомпании» при разработке цифрового кодера SECAM; внедрены на кафедре ТОР ТРТУ в составе комплексного генератора испытательных телевизионных сигналов по г/б 6.30.006.3.

Внедрение подтверждено соответствующими актами.

Апробация работы. Основные теоретические и практические результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на всероссийских научно-технических конференциях:

- Вторая всероссийская научная студенческая конференция «Техническая кибернетика, радиоэлектроника и системы управления», Таганрог, 1994.; Всероссийская научная конференция студентов и аспирантов «Новые информационные технологии. Информационное, программное и аппаратное обеспечение», Таганрог: ТРТУ, 1995; Третья Всероссийская научная конференция студентов и аспирантов «Техническая кибернетика, радиоэлектроника и системы управления», Таганрог: ТРТУ, 1996; 4-я Всероссийская Научная Конференция студентов и аспирантов «Радиоэлектроника. Микроэлектроника. Системы связи и управления. 9-10 октября 1997 г.»;

- научно-практических семинарах профессорско-преподавательского состава кафедры Теоретических основ радиотехники Таганрогского государственного радиотехнического университета 1995-1998 годов.

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 8 работ.

Объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав и заключения. Работа содержит 208 с., в том числе 140 с. основного текста с 27 с. рисунков и таблиц, список литературы из 147 наименований на 14 с. и 54 с. приложений.

Основные положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся следующие основные положения:

- алгоритм цифрового квадратурного формирования испытательных сигналов цветного телевидения, кодируемых по системе SECAM;

- алгоритм и программа расчета характеристик цифрового квадратурного фильтра предыскажений сигнала цветности SECAM, результаты анализа погрешности характеристик цифрового комплексного фильтра относительно соответствующих характеристик стандартного фильтра ВЧ предыскажений;

- алгоритм цифрового формирования сигналов цветности PAL, NTSC, согласованный с алгоритмом квадратурного формирования сигналов цветности SECAM;

- результаты моделирования цифрового комплексного фильтра предыскажений сигнала цветности SECAM и цифрового кодера PAL.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность тематики, сформулированы цели, основные задачи диссертационной работы, приводится краткое содержание диссертации.

Первая глава посвящена обзору публикаций  по формированию сигналов цветности стандартных систем телевидения. Анализ литературных источников показал, что имеется большое число работ по изучению характеристик и алгоритмов цифрового формирования и обработки телевизионных сигналов. В то же время публикаций, посвященных исследованию квадратурного  цифрового формирования сигналов цветности SECAM сравнительно мало. Не исследованы погрешности при квантовании коэффициентов цифрового фильтра, входных сигналов и результатов математических операций при комплексной обработке, работе в условиях изменения несущей частоты и малом отношении несущей к ширине спектра модулирующего сигнала.

В п. 1.1 рассматривается алгоритм формирования сигнала цветности SECAM с использованием системы автоподстройки частоты и недостатки, свойственные ему: нестабильность параметров сигналов 10-3-10-4 (управляемый напряжением генератор и режекторный фильтр) за счет нестабильности характеристик аналоговых элементов 10-2-10-3 и инерционность аналоговых частотных модуляторов. Это приводит к необходимости проведения систематических регламентных работ и применения в канале яркостного сигнала элементов задержки с большим и стабильным временем задержки (порядка 700 нс).

В п. 1.2 анализируется алгоритм цифрового кодера на основе накапливающего сумматора. Его достоинством является высокая стабильность параметров, точность характеристик и их повторяемость, простота изготовления и настройки. Основной недостаток – необходимость применения достаточно высокоскоростных (от 13.5 МГц) цифровых микросхем, номенклатура которых ограниченна; невозможность использовать дешевые низкоскоростные (до 5-7 МГц) микросхемы или процессоры типа ADSP, производство на которых технологически проще. Это связано с выполнением предыскажений сигнала цветности SECAM на частоте реального сигнала цветности (3.900-4.756 МГц).

В п. 1.3 дается описание методики формирования тестовых сигналов яркости и сигналов синхронизации. Снижение частот дискретизации позволяет уменьшить объемы требуемой памяти.

На основании проведенного анализа делается вывод об актуальности и целесообразности исследований по реализации предыскажений сигнала цветности SECAM на близкой к нулевой частоте. В связи с этим формулируются задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели, главной из которых является разработка цифрового квадратурного фильтра предыскажения сигнала цветности SECAM. Первая глава заканчивается выводами (п. 1.4) по результатам анализа существующих методов цифрового формирования сигналов цветности.

Вторая глава диссертационной работы посвящена разработке алгоритмов формирования испытательных сигналов. В п. 2.1 рассматривается квадратурный алгоритм формирования сигнала цветности SECAM.   Применение метода огибающей для сигнала цветности SECAM приводит к известному выражению для комплексной обработки:

s2t≈Reexp(jωHt)−∞+∞SA(jΩ)KA(jΩ)exp(jΩt)dΩ, (1)
где s2(t) – сигнал на выходе формирователя, Re – функция взятия реальной части аргумента; SA(j), KA(j)  – спектральная плотность сигнала и комплексная частотная характеристика стандартного фильтра ВЧ предыскажений соответственно, полученные смещением аналитических частотных характеристик на H  вниз по оси частот.

Выражению (1) соответствует приведенная на рис. 1 структура цифрового формирователя испытательных сигналов

Рис. 1. Структура квадратурного цифрового формирователя испытательных сигналов цветности SECAM

где КЦФ – комплексный цифровой фильтр предыскажений сигнала цветности SECAM; ФС – формирователь сигнала SECAM (квадратурный модулятор); H – частота смещения характеристики режекторного фильтра; ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь.

На вход КЦФ подаются две квадратурные компоненты: «реальная» и «мнимая». На его выходе имеем два сигнала – «реальный» и «мнимый» – которые используются для формирования сигнала SECAM. Входные квадратурные сигнала являются низкочастотными.

В результате применения преобразований Лапласа и z-преобразования от KA(j)  (1) получена системная функция КЦФ

H(z)=H01+H1⋅z−1+H3⋅z−21+H2⋅z−1+H4⋅z−2, (2)
где Hi (i = 0...4) – комплексные.

Таким образом, фильтр является комплексным рекурсивным второго порядка. Анализ вариантов реализации алгоритма квадратурного предыскажения показал, что при практической реализации наиболее удобным является комплексный фильтр второго порядка с перекрестными связями между синфазным и квадратурным каналами (рис. 3), который может быть построен по соответствующему выражению (2) разностному уравнению:

,

,

где xc,s (n), yc,s (n)– сигналы на «реальном» («мнимом») входах и выходах фильтра соответственно; n – номер текущего отсчета входного сигнала.

Аналитические расчеты по разработанной в среде MATLAB 5 программе доказывают, что в диапазоне девиации частоты SECAM максимальное по модулю отклонение для АЧХ цифрового фильтра от стандартного составляет 0.291 дБ, а ГВЗ – 5.30 нс. Неравномерность отклонения характеристики ГВЗ – 8.33 нс. Таким образом, характеристики разработанного алгоритма фильтрации укладываются в границы требований действующего стандарта.

Далее во второй главе получен алгоритм цифрового формирователя сигнала (см. блок ФС на рис. 1). Показано, что четыре выборки на период несущей частоты позволяет сформировать требуемый сигнал без применения дорогостоящих высокоскоростных перемножителей и сумматоров на доступной дешевой элементной базе (рис. 2). Квадратурный модулятор может быть реализован и на двухвходовом мультиплексоре.

Рис. 2. Цифровой формирователь сигнала цветности SECAM с мультиплексированием

|  | Рис. 3. Квадратурный фильтр предыскажений сигнала цветности SECAM |
| --- | --- |

Во второй главе также описаны особенности методики и программы расчета квадратурных компонент ЧМ сигналов SECAM, в п. 2.2 разрабатывается алгоритм цифрового формирования сигнала цветности PAL, в п. 2.3 – NTSC, согласованные с алгоритмом работы квадратурного кодера SECAM, в п. 2.4 рассматривается согласование частот дискретизации сигналов яркости/синхронизации и сигналов цветности.

В п. 2.5 проанализирован алгоритм кодирования телевизионных сигналов по алгоритму MPEG-2. Для объективной проверки кодирования предложено использовать псевдослучайный сигнал с равномерным распределением коэффициентов дискретного косинусного преобразования, подвергнутых весовой обработки. Изменение параметров весовой обработки позволяет проанализировать работу различных блоков кодера MPEG-2.

В заключение второй главы (п. 2.6) даны выводы по результатам проведенных исследований.

Третья глава диссертационной работы посвящена анализу ошибок цифрового квадратурного формирования сигнала цветности SECAM и PAL. В п. 3.1 рассмотрены статические погрешности цифрового формирования, а в п. 3.2 – динамические. В п.п. 3.1.1 приведены расчеты ошибок дискретизации и квантования цветоразностных сигналов. Рассматривается погрешность, возникающая из-за неидеального ограничения спектра модулирующих цветоразностных сигналов. Рассчитаны цветоразностные сигналы и погрешности при их дискретизации. Результаты анализа показывают, что выбор частоты дискретизации квадратурного формирователя тестовых сигналов из диапазона 4.27 – 4.5 МГц дает достаточно низкий относительно энергии сигнала уровень (410-5) энергии спектральных компонент, превышающих fT/2. Таким образом, обеспечивается дискретизация с низкой погрешностью.

Анализ шумов квантования квадратурных компонент входных сигналов (п.п. 3.1.2) показывает, что отношение сигнал/шум (ОСШ) определяется выражением ОСШКВ29+6(N-4), дБ, где N – число разрядов квантования.

Далее (п.п. 3.1.3) анализируются изменения характеристик ГВЗ и АЧХ, вызванные округлением коэффициентов квадратурного цифрового фильтра предыскажений сигнала цветности SECAM. Для этого в среде MATLAB 5 разработана программа оптимизации и контроля параметров комплексного фильтра. Проводится бинарное округление значений коэффициентов фильтра и анализируется влияние других параметров, учитываемых при технической реализации и расчете цифрового фильтра. Математический анализ показывает, что коэффициенты фильтра достаточно представлять числом значимых двоичных разрядов, приведенных в таблице.

ЧИСЛО ЗНАЧИМЫХ РАЗРЯДОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ФИЛЬТРА

| Коэффициент | H1c | H1s | H2c | H2s | H3c | H3s | H4c | H4s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число разрядов | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |

При этом модули полюсов z-преобразования составляют 0.903 и 0.196, а неравномерность сквозной характеристики ГВЗ  – не более 13.7 нс, АЧХ – не более 1 дБ.

Случай fH=fT=4.250 МГц обеспечивает при шести значащих разрядах представления коэффициентов прямой ветви цифрового комплексного фильтра предыскажения сигнала цветности SECAM неравномерность ошибки ГВЗ и АЧХ 11.5 нс и 1.05 дБ соответственно. Коэффициенты рекурсивной ветви фильтра представлены одним разрядом.

Следующая часть третьей главы диссертационной работы (п.п. 3.1.4) посвящена расчету погрешностей, вызванных конечной точностью математических операций, выполняемых в цифровом комплексном фильтре. С использованием статистического метода получены формулы расчета среднеквадратического отклонения (СКО) шумов квантования результатов умножения: ОСШУМН9+6(N-4), дБ, где N – число бинарных разрядов представления результатов умножения. Значение в 51 дБ достигается при 11-и разрядах.

Далее (п.п. 3.1.5) проведен анализ ошибок квантования квадратурных компонент сигнала PAL. Анализируются шумы квантования значений квадратурных сигналов и их фазы. Формулы расчета дисперсии имеют вид

σs2=1.167Q212, где Q – шаг квантования.

Определена максимальная ошибка фазы формирования сигнала цветности PAL, которая составляет (п.п. 3.1.6)

Δϕmax=arcsinSmax2N−12S,

где smax – максимально допустимая амплитуда на входе квантователя; S – исходный неквантованный вектор; N – число разрядов квантования квадратурных компонент.

Анализ погрешности цифро-аналогового преобразования (п.п. 3.1.7) показывает, что погрешности ЦАП и фильтра предыскажения сигнала цветности SECAM  носят компенсирующий друг друга характер. Это обеспечивает без дополнительной коррекции погрешность сквозной АЧХ фильтра менее 0.4 дБ при требуемых стандартом 0.5 дБ. Таким образом, можно сделать вывод о том, что сформированный сигнал SECAM удовлетворяет требованиям действующего стандарта.

Анализу динамических погрешностей цифрового фильтра ВЧ предыскажений посвящен п. 3.2. Путем моделирование в среде SIMULINK 2 исследуется реакция фильтра на резкие изменения модулирующего сигнала, характерные для телевидения. Оценивается время установления сигнала на выходе фильтра. При воздействии в виде скачка время затухания переходного процесса до значения -20 дБ от максимума составляет менее 6 мкс, что меньше длительности гашения сигнала цветности в интервале телевизионной строки.

Результаты исследований кратко излагаются в выводах (п. 3.3).

Четвертая глава диссертационной работы посвящена экспериментальному исследованию цифрового квадратурного формирователя сигнала цветности SECAM и PAL.

В п. 4.1 описываются особенности программы, реализующей алгоритм расчета модулирующих цветоразностных сигналов: дискретизация интервалов, кратных длительности телевизионной строки, применение БПФ, численный метод вычисления интегралов, интерполяция при передискретизации.

При расчетах были использованы следующие параметры: длительность интервала расчета БПФ – 64 мкс; число точек при расчете БПФ (частота дискретизации) – 16384 (256 МГц); частота смещения режекции fH =4.250 МГц. При выборе частоты дискретизации БПФ использован критерий абсолютной сходимости с итерационным определением требуемой частоты дискретизации. Использована кубическая сплайн интерполяция. Была получена погрешность вычислений 0.59 % для сигнала D’R и 0.62 % – для D’B.

Исследованию цифрового квадратурного кодера SECAM посвящен п. 4.2. Моделирование выполнялось в среде SIMULINK 2 и MathCAD 7.

В п.п. 4.2.1 даны результаты разработки и анализа математических моделей различных блоков формирователя SECAM и кодера в целом. Продемонстрирована возможность формирования сигналов цветности SECAM разработанным квадратурным алгоритмом, не требующим высокого быстродействия элементной базы. С целью проверки точности формирования сигналов разработана модель декодера SECAM на основе частотного детектора с частотно-импульсной модуляцией. Моделирование показало, что СКО погрешности формирования в активном интервале строки составляет около 1 % амплитуды модулирующего, не подвергнутого НЧ коррекции, сигнала (менее -50 дБ на площадках цветоразностных сигналов).

В п.п. 4.2.2 моделировалось квантование входных сигналов. Результаты подтвердили правильность полученных формул расчета статистических характеристик шумов квантования входных квадратурных сигналов комплексного фильтра.

В п.п. 4.2.3 исследована модель комплексного цифрового фильтра предыскажений сигнала цветности SECAM. Анализ результатов моделирования показывает, что погрешность вычисления СКО шумов квантования промежуточных математических операций при разрядности регистров перемножителей семь и более не превышает 1.3 дБ относительно полученных в п.п. 3.1.4 теоретических значений (70 дБ при 14 разрядах), что допустимо для инженерной оценки требуемой разрядности регистров перемножителей и доказывает адекватность модели и найденных формул.

В п.п. 4.2.4 проверялось наличие колебаний предельного цикла в разработанном квадратурном цифровом фильтре. Моделирование показало, что уровень колебаний на выходе формирователя для анализируемого случая fH=fT=4.250 МГц и квантованных коэффициентах фильтра можно определить выражением ОСШПЦ56+6(N-11), дБ, где N – число разрядов представления результатов умножения.

В п. 4.3 моделируется работа цифрового кодера PAL и разрабатывается принципиальная схема, реализующая предложенный алгоритм. Исследование модели показало, что при расчете цветоразностных сигналов нет необходимости в вычислении квадратурных модулирующих сигналов со сдвигом на 1/4fPAL. Получено выражение для синтезирующего фильтра цифрового сигнала цветности PAL. Модулятор с фильтром можно использовать для формирования аналогового сигнала SECAM. Следовательно, есть возможность применения единых узлов квадратурного модулятора и синтезирующего фильтра в мультисистемном кодере PAL/SECAM. Принципиальная электрическая схема цифрового кодера PAL исследована в среде MicroCAP V.

Краткому изложению основных результатов, полученных при экспериментальном исследовании кодеров, посвящен п. 4.4.

В заключении сформулированы основные научные и практические результаты диссертационной работы, которые заключаются в следующем:

- Выполнен сравнительный анализ методов цифрового формирования испытательных сигналов цветного телевидения, кодированных по системам SECAM и PAL. Для цифрового формирования испытательных сигналов цветности SECAM и PAL предложено использовать квадратурную обработку. Данный алгоритм позволяет значительно (в 2-3 раза: с 13.5-18 МГц до 4-6.75 МГц) снизить тактовую частоту основных узлов кодера SECAM.

- Разработана программа расчета цифровых модулирующих цветоразностных сигналов и квадратурных составляющих частотно-модулированных сигналов SECAM.

- Разработан алгоритм и структура комплексного фильтра предыскажения сигнала цветности SECAM. Предложено использовать цифровой рекурсивный комплексный фильтр второго порядка с перекрестными связями между синфазным и квадратурным каналами.

- Получены и подтверждены математическим моделированием формулы для расчета СКО шумов квантования модулирующих сигналов, результатов умножения в цифровом квадратурном фильтре предыскажения сигнала цветности SECAM.

- Разработан алгоритм квадратурного формирования цифрового сигнала цветности SECAM и PAL. Предложено использовать четырехфазную выборку поднесущих сигналов цветности.

- Выработана методика формирования испытательных сигналов объективного контроля систем цифрового телевидения стандарта MPEG-2.

- Разработаны математические модели и схема принципиальная электрическая квадратурных формирователей тестовых сигналов цветности SECAM и PAL.

- Разработан пакет программ для расчета и оптимизации параметров комплексных фильтров.

В приложения вынесены описания и тексты разработанных программ, математических моделей, схема принципиальная электрическая, описание испытательных сигналов, стандартных телевизионных систем и алгоритма MPEG-2, список аббревиатур.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

|  | Дмитриев С. Л., Косенко Д. С., Чечелев С. В. Преобразование RGB-сигналов персональных компьютеров в полные цветовые телевизионные сигналы. Тезисы доклада // Вторая всероссийская научная студенческая конференция. Техническая кибернетика, радиоэлектроника и системы управления. Таганрог, 1994. – с.212. |
| --- | --- |
|  | Чечелев С. В. Синтез испытательных сигналов цифрового телевидения. Третья Всероссийская научная конференция студентов и аспирантов "Техническая кибернетика, радиоэлектроника и системы управления". Тезисы доклада. – Таганрог: ТРТУ, 1996. – с. 15-16. |
|  | Чечелев С. В. Синтез телевизионных сигналов. Всероссийская научная конференция студентов и аспирантов "Новые информационные технологии. Информационное, программное и аппаратное обеспечение". Тезисы доклада. – Таганрог: ТРТУ, 1995. – с. 206. |
|  | Чечелев С. В. Характеристики цифрового квадратурного (комплексного) фильтра предыскажений сигнала цветности SECAM. – Деп. в ВИНИТИ № 1321-В98 от 24.04.98. – 23 с. |
|  | Чечелев С. В. Цифровой квадратурный фильтр предыскажений сигнала цветности SECAM. – Деп. в ВИНИТИ № 1322-В98 от 24.04.98. – 13 с. |
|  | Чечелев С. В. Цифровой синтез ЧМ сигналов. Тезисы доклада на 4-й Всероссийской Научной Конференции студентов и аспирантов "Радиоэлектроника. Микроэлектроника. Системы связи и управления. 9-10 октября 1997 г." – Таганрог: ТРТУ, 1997. – с. 8-9. |
|  | Чечелев С. В. Квадратурная реализация высокочастотной коррекции сигнала цветности SECAM. – Радиотехника. – 1998. – № 5. – с. 56-58. |
|  | Чечелев С. В. Цифровой кодер SECAM. – Известия ТРТУ. Материалы 43-й научно-технической конференции. – Таганрог: ТРТУ. – 1998. – № 3(9) – с. 29-30 |

ТАГАНРОГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

347928, г. Таганрог, ГСП-17А, Некрасовский, 44.

Тел. (863-44) 6-50-67, 6-51-40, 6-50-61, Fax (863-44) 6-50-19,